PERCEUSE SANS FIL

Modèle: FPVB18V-2B4A

Instructions Originales

FEIDER FRANCE

32, rue Aristide Bergès - ZI 31270 Cugnaux - France

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d’utiliser l’outil

SOMMAIRE

- CONSIGNES DE SECURITE									3

- VOTRE PRODUIT											9

- UTILISATION												11

- MAINTENANCE ET RANGEMENT								14

- MISE EN REBUT											14

- DECLARATION DE CONFORMITE CE							15

- CONSIGNES DE SECURITE

AVERTISSEMENT Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement. Le terme outil dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d’alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d’alimentation).

1) Sécurité de la zone de travail

- Conserver la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.

- Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières. Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.

- Maintenir les enfants et les personnes présentes à l’écart pendant l’utilisation de l’outil. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l’outil.

2) Sécurité électrique

- Il faut que les fiches de l’outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec des outils à branchement de terre. Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduiront le risque de choc électrique.

- Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.

- Ne pas exposer les outils à la pluie ou à des conditions humides. La pénétration d’e l’eau à l’intérieur d’un outil augmentera le risque de choc électrique.

- Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l’outil. Maintenir le cordon à l’écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes ou des parties en mouvement. Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

- Lorsqu’on utilise un outil à l’extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l’utilisation extérieure. L’utilisation d’un cordon adapté à l’utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.

- Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD). L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

3) Sécurité des personnes

- Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation de l’outil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l’emprise de drogues, d’alcool ou de médicaments. Un moment d’inattention en cours d’utilisation d’un outil peut entraîner des blessures graves des personnes.

- Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter une protection pour les yeux. Les équipements de sécurité tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduiront les blessures de personnes.

- Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que l’interrupteur est en position arrêt avant de brancher l’outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter. Porter les outils en ayant le doigt sur l’interrupteur ou brancher des outils dont l’interrupteur est en position marche est source d’accidents.

- Retirer toute clé de réglage avant de mettre l’outil en marche. Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l’outil peut donner lieu à des blessures de personnes.

- Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment. Cela permet un meilleur contrôle de l’outil dans des situations inattendues.

- S’habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vêtements et les gants à distance des parties en mouvement. Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.

- Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d’équipements pour l’extraction et la récupération des poussières, s’assurer qu’ils sont connectés et correctement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.

4) Utilisation et entretien de l’outil

  - Ne pas forcer l’outil. Utiliser l’outil adapté à votre application. L’outil adapté réalisera mieux le travail et de manière plus sure au régime pour lequel il a été construit.

  - Ne pas utiliser l’outil si l’interrupteur ne permet pas de passer de l’état de marche à arrêt et vice versa. Tout outil qui ne peut pas être commandé par l’interrupteur est dangereux et il faut le réparer.

  - Débrancher la fiche de la source d’alimentation en courant et/ou le bloc de batteries de l’outil avant tout réglage, changement d’accessoires ou avant de ranger l’outil. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l’outil.

  - Conserver les outils à l’arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l’outil ou les présentes instructions de le faire fonctionner. Les outils sont dangereux entre les mains d’utilisateurs novices.

  - Observer la maintenance de l’outil. Vérifier qu’il n’y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l’outil. En cas de dommages, faire réparer l’outil avant de l’utiliser. De nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus.

  - Garder affûtés et propres les outils permettant de couper. Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.

  - Utiliser l’outil, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser. L’utilisation de l’outil pour des opérations différentes de celles prévues pourrait donner lieu à des situations dangereuses.

5) Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et précautions d’emploi

- Ne recharger qu’avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur qui est adapté à un type de bloc de batteries peut créer un risque de feu lorsqu’il est utilisé avec un autre type de bloc de batteries.

- N’utiliser les outils qu’avec des blocs de batteries spécifiquement désignés. L’utilisation de tout autre bloc de batteries peut créer un risque de blessure et de feu.

- Lorsqu’un bloc de batteries n’est pas utilisé, le maintenir à l’écart de tout autre objet métallique, par exemple trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres objets de petite taille qui peuvent donner lieu à une connexion d’une borne à une autre. Le court-circuitage des bornes d’une batterie entre elles peut causer des brûlures ou un feu.

- Dans de mauvaises conditions, du liquide peut être éjecté de la batterie; éviter tout contact. En cas de contact accidentel, nettoyer à l’eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rechercher en plus une aide médicale. Le liquide éjecté des batteries peut causer des irritations ou des brûlures.

6) Maintenance et entretien

- Faire entretenir l’outil par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela assurera le maintien de la sécurité de l’outil.

Avertissements de sécurité pour les perceuses.

- Porter des protections auditives lors d’un perçage d’impact. L’exposition au bruit peut causer la perte de l’ouïe.

NOTE L’avertissement ci-dessus s’appliquent seulement au perceuses d’impact et peuvent être omis pour les le perçage autre que le perçage d’impact.

- Utiliser une poignée auxiliaire, si fournie avec l’outil. La perte de contrôle peut causer les blessures personnelles.

- Tenir la machine-outil par les zones de prises isolées lorsqu’on effectue une opération où l’accessoire de découpage peut entrer en contact avec un câble caché. L’accessoire découpage entrant en contact avec un câble sous tension peut rendre exposable les parties en métal de l’outil sous tension et pourrait donner un choc électrique au spectateur.

  - Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

  - Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

  - Avant d’utiliser le chargeur et le bloc batterie, lisez attentivement à ce propos le manuel d’instructions.

  - Pendant la charge, le courant électrique utilisé doit correspondre aux spécifications du chargeur de batterie.

  - Ne laissez jamais l’humidité, la pluie ou d’éclaboussures atteindre l’emplacement de recharge.

  - La température ambiante ne doit jamais dépasser 40 °C. N’exposez jamais l’appareil aux rayons directs du soleil.

  - Un bloc batterie défectueux ou endommagé, ou qui n’accepte plus de charge doit être jeté dans un point de collecte spécial. Respectez l’environnement. Ne jetez pas de bloc batterie inutilisable avec les ordures ménagères, dans le feu ou dans l’eau.

  - Utilisez exclusivement le bloc batterie fourni par le constructeur.

  - Gardez toujours la surface du chargeur exempte de poussière et saleté.

  - Insérez le bloc batterie dans le chargeur. Suivez les guides de polarité.

  - Retirez toujours le bloc batterie avant toute opération sur l’appareil.

  - Quand la batterie est débranchée de l’outil, couvrez les contacts pour éviter un court-circuit (venant d’outils par exemple).

  - Ne jetez pas la batterie dans l’eau ou le feu, risques d’explosion !

  - Protégez le boîtier de batterie des chocs et ne l’ouvrez pas.

  - Ne déchargez jamais complètement la batterie et rechargez-la régulièrement si vous ne l’utilisez pas pendant une période prolongée.

Risques résiduels

Même avec une utilisation de l’outil telle que décrite, il est impossible d’éliminer tous les facteurs de risques résiduels. Les dangers suivants peuvent être présents en rapport avec la construction et la conception de l’outil :

- Lésions pulmonaires si un masque de protection efficace n’est pas porté.

- Lésions auditives si une protection auditive efficace n’est pas portée.

- Lésions corporelles causées par les émissions de vibration si l’appareil électrique est utilisé incorrectement ou pendant une période prolongée, ou mal entretenu.

ATTENTION ! Cet appareil produit un champ électromagnétique pendant le fonctionnement. Ce champ peut interférer en certaines circonstances avec les implants médicaux actifs ou passifs. Pour réduire le risque de blessures sérieuses ou fatales, nous recommandons aux personnes équipées d’implants médicaux de consulter leur médecin et le constructeur de l’implant médical avant d’utiliser cet appareil.

Usage prévu

Cet outil électrique est prévu pour le perçage ainsi que pour le serrage et desserrage de vis.

Cet outil électrique ne doit pas être utilisé à d’autres fins que celles décrites.

Explication des symboles

|  | Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les recycler dans un établissement agréé. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du vendeur pour des conseils sur le recyclage. |
| --- | --- |
|  | « Attention – Pour réduire le risque de blessures, l’utilisateur doit lire le manuel d’instructions » |
|  | Conformément aux normes essentielles de sécurité en vigueur des directives européennes |
|  | Ne pas exposer les piles à une chaleur qui excède 40 degrés. |
|  | Ne pas jeter les piles dans le feu. Elles pourraient exploser et causer des blessures |
|  | Ne pas jeter les piles dans l’eau. |
|  | Recyclage |

- VOTRE PRODUIT

1.   Batterie Li-ion

2.   Dispositif de verrouillage de la batterie

3.   Commutateur à gâchette de mise en

4.   Lumière LED

5.   Mandrins sans clés

6. Régulateur de couple

7.Train d’engrenage à deux vitesses (élevé-bas)

8. Chargeur

9. Commutateur de marche avant/arrière

10 Poignée de main

Données techniques

| Modèle |  | FPVB18V-2B4A |
| --- | --- | --- |
| Voltage nominal |  | 18 Vdc |
| Vitesse à vide |  | 0-580/0-1850 min-1 |
| Diamètre des mèches de forage |  | Φ13 mm |
| Chargeur |  | Input AC 220-240V, 50-60HZ,1.2A Output DC 21V, 2.2A |
| Déclaration de niveau de bruit conformément à la norme EN 60745 |  |  |
| - Niveau de pression acoustique |  | LpA=73.2dB(A) K=3dB(A) |
| - Niveau de puissance acoustique |  | LWA=84.2dB(A) K=3dB(A) |
| Déclaration de niveau de vibration conformément à la norme EN 60745 |  |  |
| Mode de perçage (m/s2) |  | 2,838m/s2 |
| Mode tournevis sans forage (m/s2) |  | 1.168m/s2 |
| Incertitude |  | K=1,5 m/s2 |
| Recharge rapide | Tension de batterie | 18V d.c. 4000mAh 5pcs 3.6V Li-ion cells |
|  | Temps de charge | 2 H |

La valeur totale de vibration déclarée a été mesurée selon une méthode de test standard et peut être utilisé pour comparer un outil avec un autre.

La valeur totale de vibration déclarée peut être aussi être utilisée dans une estimation préliminaire d’exposition

L’émission de vibration durant l’utilisation réelle de la machine-outil peut différer de la valeur totale déclarée dépendant de la manière dont est utilisé l’outil. Et Il est nécessaire d’identifier les mesures de sécurité pour protéger l’utilisateur qui sont basés sur une estimation de l’exposition dans les conditions réelles d’utilisation (en prenant compte des toutes les parties de cycle d’opération tels que les moments où l’outil et éteint et quand il est en marche en plus du moment de déclenchement.

3. UTILISATION

Opération initiale

• Insérer la batterie en bas de la poignée (jusqu’au clic)

• Retirer la batterie en appuyant en même temps sur les boutons de dégagement sur la batterie et en tirant la batterie.

1. Batterie

2. Bouton de dégagement

Chargement

Pour le chargement rapide (batteries de la série Q et chargeur rapide)

• Mettre la batterie dans le chargeur. S’assurer qu’elle est placée correctement (+ et -)

• Brancher dans la prise de courant (230V)

• Quand le témoin lumineux s’allume, cela signifie que la batterie est en cours de chargement. Il faut normalement 1,5 heure pour charger complètement la batterie.

Quand le témoin lumineux rouge s’éteint, la batterie est complètement chargée.

• Débrancher la fiche après le chargement.

Attention

• Charger complètement la batterie avant la première utilisation. La batterie atteindra sa charge complète après plusieurs cycles de chargement-déchargement

• Eviter les courtes périodes de chargement. Ne charger la batterie que lorsqu’elle est complètement déchargée.

• L’adaptateur, le chargeur et la batterie chauffent légèrement pendant le chargement.

Cela est normal.

Interrupteur Marche / Arrêt

• Pour démarrer l’outil, appuyer sur l’interrupteur Marche / Arrêt

• Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur Marche / Arrêt

Interrupteur Gauche / Droite

indiqué sur l’interrupteur Gauche / Droite

Mettre l’interrupteur Gauche / Droite sur

Mettre l’interrupteur Gauche / Droite sur

• Changer le sens de rotation que lorsque la machine ne fonctionne pas !

Attention

• Faire fonctionner la machine à vitesse réduite pendant une longue durée augmente le risque que le moteur surchauffe. Pour prévenir la surchauffe, laisser le moteur refroidir régulièrement (ne pas utiliser la machine pendant 15 minutes)

Vitesse variable

• Appliquer plus de pression sur l’interrupteur Marche / Arrêt augmente la vitesse.

• Appliquer moins de pression sur l’interrupteur Marche / Arrêt diminue la vitesse.

Sélection de vitesse Réduite / Elevée :

• Vitesse réduite : mettre le bouton de conversion sur 1.

• Vitesse élevée : mettre le bouton de conversion sur 2.

Réglage du couple

• Le réglage du couple vous aide à réguler la puissance en utilisant une tête de tournevis. Cela évitera les dégâts sur la pièce et / ou la vis.

• Pour le perçage, mettre le sélecteur de couple sur la position indiquée par le symbole de mèche.

• Conseil : toujours démarrer au couple le plus faible (1) et augmenter le cas échéant

- MAINTENANCE ET RANGEMENT

ATTENTION ! N’utilisez pas de produits qui peuvent endommager l’appareil (produits abrasifs, corrosifs, alcools, nettoyants vapeur, chiffons rêches, grattoirs, etc.).

N’installez  pas l’appareil dans un lave-vaisselle pour le nettoyage !

L’appareil doit être complètement éteint, débranché et refroidi avant le nettoyage.

- Maintenance

  - Si nécessaire, vous pouvez nettoyer le corps de l’appareil avec un chiffon sec et doux.

  - Vérifiez si la machine n’a pas subi d’endommagement. Si la machine est endommagée, vous devrez faire appel à un technicien qualifiée pour qu’il inspecte la machine et en apporte des réparations.

  - Vérifiez l’état des mandrins. N’utilisez pas de mandrins usés ou endommagés.

  - Chargez si nécessaire la visseuse.

- Rangement

Rangez l’outil et ses accessoires dans un endroit sec et à l’abri du gel.

L’outil doit toujours être rangé hors de portée des enfants. Nous vous recommandons de ranger l’outil dans son emballage d’origine ou de le recouvrir avec un tissu approprié pour le protéger de la poussière.

- MISE EN REBUT

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage approprié. Seulement pour les pays de lʼUnion Européenne:

Ne pas jeter votre appareil électroportatif avec les ordures ménagères ! Conformément à la directive européenne 2012/19/EU relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques et sa réalisation dans les lois nationales, les outils électroportatifs dont on ne peut plus se server doivent être séparés et suivre une voie de recyclage appropriée.

- DECLARATION DE CONFORMITE CE

Déclaration CE de conformité

FEIDER FRANCE

ZI, 32 rue aristide Bergès – 31270 Cugnaux - France

Déclare que la machine désignée ci-dessous :

PERCEUSE SANS FIL

Modèle : FPVB18V-2B4A

Numéro de série : 20170807039-20170807338

Est conforme aux dispositions de la directive « machine » 2006/42/CE et aux réglementations nationales la transposant ;

Est également conforme aux dispositions des directives européennes suivantes :

A la Directive CEM 2014/30/UE

A la Directive ROHS 2011/65/UE

Est également conforme aux normes européennes, aux normes nationales et aux dispositions techniques suivantes :

EN 60745-1:2009+A11:2010; EN 60745-2-1:2010; EN 60745-2-2:2010

EN55014-1 :2006+A1+A2,  EN55014-2 : 2015

Fait à Cugnaux, le 23/07/2017

Philippe MARIE / PDG