HTT492M

ATTENTION!

Il faut lire attentivement toutes les consignes de sécurité et les instructions d’utilisation avant de faire tourner cette machine

Cher client,

Jeter la boite  vide dans une poubelle (ou dans un sac d’emballage) plutôt que sur la voie public !

Point vert : symbole pour le recyclage

Emballage 100% recyclable

MISE EN GARDE – Pour réduire le risque de blessures, l’utilisateur doit lire le manuel d’instructions

Porter une protection pour les yeux, une protection auditive et un casque de

protection

Attention : Cet appareil ne doit être utilisé que par des personnes ayant lu et compris toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement de ce manuel. Pensez toujours : Sécurité !

Porter Des Gants de protection

Porter Des chaussures de protection

Merci d’avoir acheté cette machine de forage fabriquée par notre société. La lecture de ce manuel d’utilisation vous permettra de connaître son installation, son fonctionnement et sa maintenance. Veuillez lire les instructions contenues dans ce manuel avant l’utilisation de la tarière. Les informations fournies ici sont basées sur l’information disponible relative au produit le plus récent de la série au moment de la publication. Les spécifications techniques pourront être modifiées sans préavis.

Porter des vêtements de protection

Interdiction

Ne pas approcher les mains des lames coupantes

N’utilisez pas l’appareil dans un milieu humide et en temps de pluie   Attention aux éjections de matériaux. Garder les personnes éloignées

Attention ! Ce type de machine dégage des gaz toxiques ; ne respirez pas ces gaz, ne vous mettez pas à proximité de la sortie des gaz.

Ne pas  fumer,  n’allumez pas  de feu  en présence de l’appareil. Toujours  éteindre

l’appareil avant le ravitaillement en carburant

Attention aux parties de la machine qui peuvent devenir très chaudes pendant l’utilisation; elles peuvent causer de graves brulures.

Table de matières

- Consignes de sécurité

- Désignation de composants et Spécifications

- III. Montage

- Notice de manipulation

- Maintenance et Stockage

La principale utilisation de ce produit:

Cette tarière à essence est destinée au perçage des trous dans le sol pour y planter des plantes, des piquets et des poteaux à divers usages dans l’accomplissement de différentes tâches en matière de foresterie, d'horticulture d’aménagement paysager, d’installation de ligne de communication, de balisement ou de forage de fondation.

Note: Les utilisateurs peuvent choisir des mèches de diamètres différents en fonction de la dureté de la terre, de l’humidité, de leur expérience de forage et des spécifications du système de perçage.

- Consignes de sécurité

Votre sécurité et la sécurité d’autrui sont de première importance, pour les garantir, il est impératif de lire attentivement ce manuel avant de faire tourner cette machine.

Instructions générales de sécurité :

Veuillez lire les instructions données dans ce manuel avant utilisation et suivre les consignes durant la manipulation afin d’éviter des blessures dues à un emploi incorrect (Fig. 1).

  - Il est vivement recommandé de confier cette machine accompagnée du manuel d’utilisation à des utilisateurs ayant l’expérience de percement de trous dans le sol.

  - Les nouveaux utilisateurs doivent consulter le revendeur pour acquérir les connaissances générales sur la machine et se familiariser avec elle.

  - Il est strictement interdit aux personnes de moins de 18 ans de se servir de cette machine.

  - Il faut être précautionneux et concentrer l’attention lors de la manipulation de cette machine.

  - Les utilisateurs doivent être en état de conscience lucide lors du travail à l’aide de la tarière et prêter attention aux gens autour.

  - Il est absolument interdit d’utiliser cette machine par ceux qui ont   bu ou	pris des médicaments ou qui sont fatigués ou malades.(Fig. 2)

Vêtements de travail

1、Il est nécessaire de porter un habillement de travail de bonne qualité lors de la manipulation de la machine(Fig.3).

2、Il ne faut pas porter de foulard ni de vêtement ample, qui risquent d’être happés par la tarière causant ainsi de graves blessures.

3、Porter des lunettes de protection afin d’éviter une éventuelle atteinte aux yeux (Fig.4). 4、Quand le terrain de travail est plat, il est recommandé à l’opérateur de porter une casquette;

quand le travail se déroule sur une pente, il est nécessaire de porter un casque.

5、Il est recommandé de porter des chaussures antidérapantes (Fig. 3).

6、Porter des protections auditives pour éviter une éventuelle atteinte aux oreilles (Fig. 4).

Lieu de travail

- Eviter toujours de se surmener.

- Ne jamais utiliser cette machine pendant qu’il pleut, car l’opérateur risquerait de glisser par terre à cause du sol trempé.

- Ne jamais utiliser cette machine à l’intérieur ou dans un endroit mal aéré, car les gaz rejetés

contiennent du monoxyde de carbone.

Précautions contre l’incendie

1、Ne jamais fumer et faire du feu sur le lieu de travail de la tarière (Fig. 5).

2、Ne jamais faire le plein quand le moteur est en marche ou chaud.

3、Essuyer les gouttes de carburant déversées sur la machine après le remplissage de carburant.

4、Garder le récipient de carburant au moins à une distance de 3 mètres du tuyau d'échappement, tenir éloignées des matières inflammables.

5、Faire attention au silencieux et au tuyau d’échappement et garder les éloignés des matières inflammables.

6、Utiliser un récipient de carburant de bonne qualité. Ranger le carburant dans un endroit sec et à l’abri des matières inflammables.

7、Il peut avoir une fuite ou un débordement du carburant ; Pour éviter un risque de feu, ne pas utiliser la machine et l’éteindre. Déplacer la machine à un autre endroit et essuyer les fuites de carburant.

ATTENTION

ATTENTION SIGNIFIE QUE VOUS POUVEZ ETRE BLESSE OU LA MACHINE ENDOMMAGEE SI LES INSTRUCTIONS DE SECURITE SUIVANT LE SIGNAL NE SONT PAS SUIVIES.

IMPORTANT

VOIR LES INFORMATIONS UTILES POUR LE MONTAGE CORRECT, LA MANIPULATION ET LE FONCTIONNEMENT DE VOTRE APPAREIL.

AVERTISSEMENT

LES GAZ D’ECHAPPEMENT DE CE PRODUIT CONTIENNENT DES PRODUITS CHIMIQUES POUVANT CAUSER UN CANCER, DES ANOMALIES DE NAISSANCE OU D’AUTRES DOMMAGES REPRODUCTIFS.

BRULURES

Le pot d’échappement, le carter de pot d’échappement et les autres parties du moteur deviennent extrêmement chauds quand le moteur tourne. Ces parties restent chaudes après l’arrêt du moteur.

Prévention des brûlures

- Ne jamais retirer le carter du pot d’échappement du moteur.

- Ne jamais toucher le carter du pot d’échappement car il est extrêmement chaud et peut provoquer de graves brûlures.

- Ne jamais toucher les parties du moteur qui deviennent extrêmement chaudes après le fonctionnement du moteur.

- Tenir à l’écart les matériaux et les résidus du carter du pot d’échappement et des autres parties chaudes du moteur pour éviter les brûlures.

ATTENTION

LES GAZ CHAUDS SONT NORMAUX PAR LES PRODUITS D’UN CONVERTISSEUR CATALYTIQUE EN FONCTION. SUIVRE LES INSTRUCTIONS DE SECURITE POUR EVITER LES BRULURES.

ATTENTION

EVITER LES BLESSURES ! POUR EVITER LES BLESSURES OU LE DECES, NE JAMAIS ASPIRER LE CARBURANT AVEC LA BOUCHE.

EVITER LES BLESSURES ! NE JAMAIS STOCKER LE MOTEUR AVEC DU CARBURANT DANS LE RESERVOIR DANS DES ZONES FERMEES POUR EVITER UN DEMARRAGE NON INTENTIONNEL.

EVITER LES BLESSURES ! LE MOTEUR DOIT ETRE ARRETE ET REFROIDI, ET LES BOUGIES DOIVENT ETRE DEBRANCHEES DU CONNECTEUR AVANT L’INSPECTION ET LE REGLAGE DU MOTEUR OU DE LA MACHINE.

EVITER LES BLESSURES ! LE DEMARRAGE ET L’ENTRETIEN DU MOTEUR DOIVENT TOUJOURS ETRE EFFECTUES PAR UN ADULTE QUALIFIE.

EVITER LES BLESSURES ! LE MOTEUR DOIT ETRE ARRETE ET REFROIDI, ET LA BOUGIE DOIT ETRE DEBRANCHEES DU CONNECTEUR AVANT L’ENTRETIEN OU LE DEMARRAGE.

IMPORTANT

- Quand la machine tombe en panne, vous devez couper immédiatement l’interrupteur pilote de la machine, et rester à l’écart, il ne faut approcher de la machine pour la vérifier que quand tout danger est écarté.

- Le moteur à deux-temps utilise de l’essence, en conséquence, si l’essence s’évapore ou fuit, elle peut brûler.

- Quand la machine est en feu, on peut utiliser un extincteur à poudre ou au gaz carbonique. Ne pas essayer d’éteindre le feu avec de l’eau car l’essence est bien plus légère que l’eau, le feu s’étendra à la surface de l’eau, étendant la surface de l’incendie, la façon la plus simple est de répandre du sable dessus. Premièrement, le sable isole l’essence de l’air ; deuxièmement, la capacité thermique du sable est beaucoup plus grande, le sable peut retirer beaucoup de chaleur. Si le feu est trop fort, il faut rester à l’écart de la machine, appelez les secours et attendez les pompiers.

- Désignation de composants et Spécifications

| N° | Désignation Pièce | Spécifications | Qté |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poignée | ￠25 | 1 |
| 2 | Manchon de poignée | ￠35x25 | 1 |
| 3 | Collier de serrage |  | 1 |
| 4 | Manchon de poignée | ￠36x25 | 1 |
| 5 | Accélérateur |  | 1 |
| 6 | Plaque de connexion |  | 1 |
| 7 | Vis | M12x20 | 2 |
| 8 | Crochet de loquet |  | 1 |
| 9 | Loquet |  | 1 |

| N° | Désignation Pièce | Spécifications | Qté | N° | Désignation Pièce | Spécifications | Qté |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plaque d’embrayage |  | 1 | 17 | Joint d’étanchéité | 100x1.8 | 1 |
| 2 | Joint d’étanchéité huile | ∮47X20X8 | 1 | 18 | Roue à vis sans fin Couvercle de carter |  | 1 |
| 3 | Rondelle 1 |  | 1 | 19 | Joint | ∮35x20x10 | 1 |
| 4 | Rondelle 2 |  | 1 | 20 | Système de mise à l’air |  | 1 |
| 5 | Rondelle élastique | ∮47X1.5 | 1 | 21 | Vis hexagonale | M5x12 | 1 |
| 6 | Roulement | ∮47X20X14 | 1 | 22 | Rondelle | ∮12x6.5x1 | 1 |

| 7 | Roue dentée à vis sans fin |  | 1 | 23 | Butée caoutchouc (1) |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Boitier de roue à vis sans fin |  | 1 | 24 | Vis à six pans | M6x16 | 6 |
| 9 | Vis hexagonale et rondelle élastique |  | EACH 3 | 25 | Butée caoutchouc (2) |  | 1 |
| 10 | Goupille |  | 1 | 26 | Entretoise séparatrice |  | 5 |
| 11 | Ecrou | M8 | 1 | 27 | Rondelle ondulée |  | 10 |
| 12 | Rondelle pour la roue à vis sans fin |  | 2 | 28 | Rondelle |  | 5 |
| 13 | Roue à vis sans fin |  | 1 | 29 | Vis à six pans | M6x25 | 5 |
| 14 | Entretoise |  | 1 | 30 | Tige de forage |  | 1 |
| 15 | Broche de la roue à vis sans fin |  | 1 | 31 | Broche de transmission (goupille |  | 1 |
| 16 | Rondelle |  | 1 | 32 | Goupille |  | 1 |

Spécifications

| Modèle | 1E44F-5 |
| --- | --- |
| Cylindrée | 52cm3 |
| Puissance max : | 1.45kW |
| Vitesse maximale du moteur : | 8500min-1 |
| Vitesse d’embrayage | 4500min-1 |
| Vitesse au ralenti : | 3000±200 min-1 |
| Consommation en essence | 900g/kWh |
| Système de démarrage | Lanceur |
| Système de refroidissement | Air forcé |
| Système d’allumage | CDI |

| Modèle |  | 1E 44F-5 |
| --- | --- | --- |
| Type de transmission |  | Transmission automatique centrifuge |
| Rapport de transmission |  | 34:1 |
| Sens de rotation de la tarière |  | Dans le sens des aiguilles de montre |
| Poids(kg) |  | 13.0kg |
| Dimensions (L x l x H) |  | 560x 380x1275mm |
| Diamètres de mèches |  | Diamètres Ø 200mm，, Ø 150mm, Ø 100mm, |
| Bougie d’allumage | L8RTF/LD |  |
| Capacité réservoir carburant (cm3) | 1200 cm3 |  |

| Niveau de puissance sonore dB(Lwa) | 116 dB(A), |
| --- | --- |
| Puissance sonore LwA | 116dB(A), LpA=113.8dB(A),KpA=3,0dB(A) |
| Pression sonore LpA | 93.8 dB(A), Uncertain KpA=3,0dB(A |
| Vibration ahv | Max.aheq-left, left 20,520m/s2 K=1,5m/s2 |
| Vibration ahv | Max.aheq-left, right 20,984m/s2 K=1,5m/s2 |

Spécifications Transmission

réducteur

- Montage

Assemblage du boîtier de transmission au moteur (Fig. 8)

- Placez le moteur sur le sol, assurez-vous que la face de la plaque de transmission est vers le haut. Poser-la sur le moteur dans l’alignement marqué par un astérisque.

- Fixez la plaque de transmission sur le moteur à l’aide des vis et écrous.

Réducteur

Veillez à ce que les 4 pièces de fixations sont serrées avec le même couple.

Connexion de l’interrupteur au moteur et au boitier de transmission (Fig.9)

(1).Ouvrez le boîtier de connexion en desserrant les vis à l’aide d’un tournevis.

(2).Connectez correctement l’interrupteur au moteur et au boitier de transmission, vérifiez la couleur et  le serrage des fils.

(3).Fermez le boitier de connexion.

(4).Serrez les vis pour bien fixer le boitier de connexion.

Assemblage de la tige de forage à la broche de transmission(Fig.10).

- Enlevez le clip et démontez la goupille de broche.

- Insérez la broche de transmission à l’intérieur de la tige de forage.

Axe du réducteur

Remettez la goupille de broche pour fixer le raccordement de ces deux pièces.

Système de mise à l’air (voir pièce 20 de la vue éclatée, page 6)

Le système de mise à l’air aide à réduire la température de la machine.

- Utilisation : lors de l’utilisation de la machine, ouvrez ce système en desserrant la vis ; l’air chaud du moteur sortira. Ceci peut aider la machine à réduire sa haute température et à ne pas endommager la boite de vitesses.

- Lorsque vous avez fini d’utiliser la machine, resserrez la vis afin de ne pas perdre l’huile à l’intérieur.

- Notice de manipulation

Vérification

- Vérifiez toutes les pièces constitutive, assurez-vous qu’il ne manque aucune pièce et que toutes les fixations sont bien serrées.

- Assurez-vous que la pipe d’admission et le tuyau d’échappement ne sont pas bouchés. La tarière  est équipée d’un moteur essence à refroidissement par air, si la circulation d’air est bloquée, le moteur  surchauffera.

- Vérifiez le filtre à air, enlevez des poussières qui y sont collées, l’utilisation d’un filtre à air sale entraînerait une consommation de carburant beaucoup plus importante.

- Vérifiez l’état de la bougie d’allumage.

- Assurez-vous que l’huile lubrifiant est suffisamment propre pour permettre un fonctionnement normal du moteur.

- Types d’huiles à utiliser :

- Utilisez une huile résistante à la chaleur  pour le réducteur

- Pour le moteur utilisez de l’huile pour moteur 2 temps ratio de 4%

Méthode d’utilisation

- Tenez la tarière verticalement, appliquez la mèche contre le sol (Fig. 6), tirez le lanceur avec l’autre main pour démarrer le moteur.

- Maintenez la tarière en saisissant le cadre métallique, augmentez progressivement la vitesse et exercez un petit effort vers le bas (Fi3g.7）.

- Lorsque la mèche est entrée à 10cm dans le sol, saisissez fortement le cadre et augmentez l’effort vers le bas.  （Fig.8）

- Pour percer un trou profond, faites descendre la mèche graduellement, quelquefois il vaut mieux relever légèrement la mèche pour pouvoir faire descendre ensuite plus facilement.

- Quand le trou a atteint la profondeur voulue, diminuez l’alimentation de carburant, retirez verticalement la mèche, puis commencez le perçage d’un autre trou.

Précautions durant le travail

1、Demandez aux autres personnes de rester au moins à 5 mètres plus loin et surtout d’écarter les enfants et les animaux du lieu de travail.

2、Redoublez votre attention quand vous travaillez sur un terrain compact en pente pour éviter une éventuelle blessure.

3、N’essayez jamais d’utiliser cette machine dans les conditions de travail défavorables.

4、Quand une personne se rapproche, arrêtez la machine, afin d’éviter une éventuelle blessure.

Quand on a besoin de se rapprocher, il faut venir en face de la machine.

5、Pour la pause et le changement de lieu de travail, il faut arrêter la machine. Pour la déplacer, il faut prévoir des accessoires nécessaires et des panneaux d’avertissement.

6、 Il est permis seulement aux opérateurs qualifiés de se servir de cette machine.

7、Ne  touchez jamais la mèche quand le moteur est en marche. L’entretien	peut se faire seulement quand le moteur et la mèche sont en arrêt.

8、Faites attention à la tige de forage quand elle tourne. Evitez le contact de n’importe quelle partie du corps du vêtement avec la mèche.

9、Pour poser la tarière sur le sol, il faut attendre l’arrêt complet de son moteur et de sa mèche.

10、	Lorsque la tarière force ou cesse de tourner, il faut relâcher l’accélérateur et la remettre au ralenti et la décoincer.

11、	En  cas  de  panne, arrêter  la  machine  et effectuer  une inspection. Il  faut  faire  appel à un technicien qualifié pour réparation.

- Maintenance et Stockage

En vue d’assurer un bon état du moteur de la tarière, il faut procéder périodiquement à la maintenance selon le tableau suivant :

|  |  | Chaque fois | 1ermois ou 20 heures | Chaque saison ou 50 heures | 6 mois ou 100 heures | 12 mois ou 300 heures |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Huile de | Vérification du | √ |  |  |  |  |

| moteur | niveau d’huile |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Changer |  | √ |  | √ |  |
| Filtre à air | Vérification | √ |  |  |  |  |
|  | Nettoyer -changer |  |  | √ |  |  |
| Bougie | Nettoyer ou réajuster |  |  |  | √ |  |
|  | Changer |  |  |  | √ |  |

La maintenance peut être effectuée par l’utilisateur ou par un professionnel.

Pour un rangement prolongé, il faut faire ce qui suit :

- Le lieu de stockage ne doit pas être humide et poussiéreux.

- Videz complètement le réservoir de carburant.

- Enlevez toutes les saletés collées sur la machine et nettoyer la tarière.

UTILISATION

Demarrage  du  moteur

Position    des  commandes     - Demarrage  à  froid

  - Placer  la gâchette   d'accélérateur    en position   « ralenti   » comme  suit  (Fig.E9)   :

    - Maintenir   appuyer   Ie levier  de  blocage  de l'accélérateur

    - Maintenir   appuyer   la gâchette   d'accélérateur

    - Appuyer   sur Ie bouton   de verrouillage

    - Tout  en maintenant   le bouton  de  verrouillage,   libérer  la gâchette   d'accélérateur   et le levier de blocage.

  - Positionner   I ‘interrupteur    d'allumage    en  position   « I» (Fig.EIO)

  - Amorcer Ie moteur en appuyant  quatre  à cinq  fois  sur  la pompe  d'amorçage  (Fig.EII) Vous  devriez  apercevoir   le carburant   a l'intérieur   de  la pompe  d'arnorçage.

1   2

I I

Placer  le starter  en  position   fermée  (Fig.EI2)

Fig.E9

I. Interrupteur d'allumage

    - Bouton  de  verrouillage

    - Levier  de blocage

1   2

Gachette  d'accelerateur

Fig.EII

I.  Pompe d'amorcage

- Tube  d'alimentation

Fig.E12

  - Starter  en position   fermée

Important! Le dérnarrage du moteur est contrôlé par un interrupteur a deux positions START -STOP (rnarche-arrêt)    monté  sur  la poignée,   marqué   « I»   pour  la mise  en  marche  et  «0»  pour l'arrêt.

Position    des  commandes     - Démarrage     moteur   chaud

I.  Placer  la gâchette   d'accélérateur    en position   « ralenti  » (voir  étape   I ci-dessus)   (Fig.E9)

- Positionner   l'interrupteur    d'allumage    en position   « I»  (Fig.EIO)

- Placer  Ie starter  en position   « ouvert  » (Fig.EI4)

Lancer    le moteur

AVERTISSEMENT!	I. Ne jamais   utiliser  le produit   sans  qu’aucun élément de coupe ne soit  installé.

10

2.  Le système   de  démarrage   peut  être  endommagé    si mal utilisé

  - Toujours   régler  le  starter  avant  de  lancer  Ie moteur.

  - Eviter  de tirer  a fond  sur la corde  de démarrage.

  - Eviter de relâcher brutalement la corde de démarrage (Laisser-Ia s'enrouler doucernent)

ATTENTION!		Lorsque   vous  lancez  le moteur,   assurez-vous    que  I ‘élément   de  coupe soit bien dégagé de tout  objet  ou personne  ou  animal.  La  lame  peut  se  mettre  à toumer  des que  Ie moteur démarre.

I. Poser Ie produit sur un sol plat, assurez-vous que Ie produit  est stable  et que  I' élément  de  coupe  est  dégagé  et  à distance   de  tout  obstacle   (personnes   ou objets).

Maintenir ferrnernent l'arbre avec la main gauche et saisir le cordon de démarrage de la main droite  (Fig.El3).

- Tirer  la corde  doucement   jusqu'a   ressentir   une  légère  résistance.

- Tirer sur la corde de démarrage rapidement jusqu'a ce que Ie moteur démarre.

ATTENTION!	L'élément   de coupe  commence   à tourner  des que  le moteur  démarre  et accélère.  Si Ie moteur  ne se  met  pas  en route,  répéter  les étapes  sur  Ie lancement   du   moteur.

Lorsque Ie moteur démarre, ôter tout  excès  de  combustible  de  la chambre  de combustion  en accélérant  jusqu'a  pleine  vitesse  du  moteur  à plusieurs  reprises   (Ie fait d'appuyer    sur la gâchette   d'accélérateur    désengage   Ie mode  « fast  idle   »)

Si le  moteur    ne  démarre   pas

Répéter  les opérations   de  lancement   (moteur   a froid  ou a chaud)

Si Ie moteur  ne  démarre   toujours   pas,  le moteur   risque  d'être   noyé,

Procéder   comme suit

Démarrer     un  moteur   noyé

I. Démonter  la bougie  a I ‘aide  de  la clé  (Fig.EJ5).   Si la bougie est sale  ou  trempée   d'essence,    nettoyez-la   et séchez-la.

- Ouvrir le starter et appuyer a fond sur la gâchette  d'accélérateur de la main gauche, puis tirer sur la corde de démarrage avec votre main droite pour nettoyer tout excès d'essence   dans  la chambre   de  combustion.

AVERTISSEMENT ! Une  mauvaise  installation  de  la bougie peut  causer   une  avarie  du  moteur.

- Remonter   la bougie  et  serrer.

Si vous disposez d'une clé spéciale, appliquer  un couple  de serrage  de  17.7-IS.6Nm.

- Répéter   les étapes  de  lancement   pour  moteur   chaud.

- Si  Ie rnoteur  ne  démarre  toujours   pas,  contacter   Ie service   après-vente  autorise

11

Arrêt   du moteur

ATTENTION! L'élément de coupe continue de tourner après l'arrêt du moteur.

  - Relâcher Ie levier d'accélération et laisser tourner Ie moteur  pendant  2-3 minutes   pour  Ie refroidir.

- Placer   I'interrupteur    d'allumage    en position   « 0»  STOP.  (Fig.EI6).

Réglage   du  carburateur

ATTENTION!	L'élément de  coupe  ne  doit pas tourner lorsque Ie moteur tourne au ralenti,

Le moteur doit  se  mettre  au ralenti  chaque  fois  que  la gâchette  d'accélérateur est relâchée

La vitesse de ralenti est réglable et doit être réglée suffisamment basse  pour permettre à I ‘embrayage du moteur de se désengager chaque fois que la gâchette d'accélérateur    est  relâchée.

Verification     et  Reglage   du ralenti

  - Démarrer Ie moteur et laisser-le tourner au ralenti  pendant  2-3  minutes  ou jusqu'a   ce  que  Ie moteur  soit chaud.

- Si I ‘élément de coupe  tourne  au ralenti,  réduire  la vitesse  de  ralenti  en tournant   la vis  de  réglage  dans  Ie sens  inverse  des  aiguilles   d'une   montre,   si

nécéssaire   (Fig.E 17).

Fig.E16

Fig.E17

  - Vis de reglage du ralenti

Important! Si disponible,   utiliser  un  tachyrnetre   pour  regler  la vitesse   a 3000  ± 200 trs/min.

- Si Ie moteur cale et ne se met pas au  ralenti,  augmenter  la vitesse  de  ralenti  en  tournant  la vis de réglage   dans  Ie sens  des  aiguilles   d'une montre.

ENTRETIEN

Entretien ATTENTION!

ATTENTION!

Avant  d'effectuer   une  révision,   réparation    ou  entretien   sur  la machine,   veiller  a ce que le moteur soit arrêté et refroidi ; et que l'élément de coupe ne soit plus en mouvement, Déconnecter   la bougie  avant  toute  intervention    sur Ie   produit.

Les  pièces  non  standard   peuvent   ne pas  fonctionner   correctement    avec ce

Produit  et peuvent   entrainer   des  dommages    et  risques  de blessures.

Silencieux

ATTENTION!		Utiliser   Ie moteur   sans  silencieux   ou  avec  un silencieux   endommagé ou mal assemblé peut augmenter Ie niveau de bruit  du  moteur  et  peut   entrainer  un risque  de  perte auditive.

Ce  produit   ne doit  PAS  être  utilisé  sans  pare-étincelle    ou  sans silencieux.

Assurez-vous    que  Ie silencieux   soit  correctement    assemblé   et  en bon état.

Un  silencieux   usé ou  endommagé   peut  être  source  de  feu  et de  perte auditive.

Bougie

Veillez  au bon  état  d'assemblage    et de propreté   de  la bougie  et    cosse.

12

Entretien    journalier

Avant chaque utilisation, procéder aux vérifications suivantes :

I. Nettoyer toutes poussières ou débris sur Ie moteur, les ouïes de refroidissement    et  Ie filtre  a air

- Nettoyer   avec  précautions   toute  accumulation    de  saletés  ou  débris sur  Ie silencieux,  Ie réservoir   d'essence.   L'accumulation   de  poussières   peut entrainer  une  surchauffe  ou un  risque  de  feu ou une usure prématurée du moteur.

- Vérifier   que  les composants   et les attaches  (ex.  vis,  écrous... ) soient bien  serrées ou présents.

Assurez-vous que l'élément de coupe est propre et correctement attaché.

- Vérifier  I ‘ensemble   du  produit   pour  toute  fuite  d'essence   ou de

graisse.

- Assurez-vous  que  I ‘ensemble   des vis,  écrous, boulons  (a I ‘exception de la vis  de  réglage  du  carburateur)    soient  serrés  fermement.

Fig.E18

  - Ouies  de refroidissement

- Passages  d'air

Entretien  toutes les 10 heures

AVERTISSEMENT!	Ne  pas  utiliser  Ie produit   si  Ie filtre  a air  ou autre  élément  est  endommagé

Ou  mouillé ou trempé.

Toutes les  10 beures  d'utilisation  (plus  régulièrement  dans  un environnement  poussiéreux  et sale):  Retirer  Ie filtre  a air  et  nettoyer-le   avec  de l'eau   savonneuse.

Rincer et sécher  complètement.

Ajouter  quelques   gouttes   d'huile   avant  de  réinstaller   (Fig.EI9)

Entretien  toutes les 10-15heures

Avertissement!	Avant  de  retirer  la bougie,  nettoyer   la surface  autour  de  la bougie   pour éviter que  de  la poussière   ou saleté  ne  pénètre   a l'intérieur   du  moteur.

Toutes  les  10-15  heures  d'utilisation:

Retirer  et nettoyer   la bougie   (Fig.E20)

Vérifier et régler le jeu des électrodes si besoin entre 0,6-0,7mm. Remettre   la bougie  en   place,  serrer   a la   main   puis  avec  la clé,

13

Dépannage

TROUBLE	CAUSE PROBABLE	SOLUTION

  - Contacteur sur off	1. Déplacer l'interrupteur sur la position ON

2Bougie débranchée	2. Connecter  la bougie d'allumage

- plus de carburant	3. Remettre du carburant

Moteur ne démarre pas

- Bougie humide, défectueux ou La distance n'est pas correcte

- Nettoyer, remplacer ou rebrancher la bougie d'allumage

- Manette des gaz ne reste pas grande ouverte

- la conduite de carburant ne se

5 maintenez l’accélérateur ouvert à fond

- pousser la conduite dans le fond du réservoir

Trouve pas dans le fond du réservoir

Le moteur tourne rugueux,	1. Filtre à air encrassé	1. Nettoyez ou remplacez le filtre à air

Starter partiellement fermé	 1.Ouvrir le starter

le moteur ne tourne pas correctement	2. Régler le carburateur	2. Contacter un réparateur

1. Mauvais carburant

Vidanger l’ancien carburant remplacer le par du nouveau.

    - Bougie d'allumage hs                                  2. Assurez-vous que le connecteur est Solidement                                                                                                      .                                                                                        fixé sur la bougie, remplacer la bougie

3. carburateur sale

Le moteur ne démarre pas

    - Nettoyer le  carburateur,                                               .                                                                                                 .

4 Manette des gaz ne reste pas complètement ouvert.

Vérifier la commande de gaz

Le moteur a un manque de

1. Réservoir de carburant sale	1. Démonter et nettoyer

2 Filtre à air sale	2. Nettoyer ou remplacer

- Carburateur mal réglé	3. Contacter le réparateur

puissance	4. Bougie humide, ou défectueuse

- Nettoyer, ou remplacer

- .

Le moteur démarre, puis cale

1. Bouchon de réservoir n'est pas ventiler

- Remplacer le bouchon

- Filtre à carburant boucher	2. Nettoyer ou remplacer

- Carburateur mal réglé ou hs	3.régler ou remplacer

- La vitesse du moteur trop élevée	1.régler le carburateur.

L’outil tourne quand le moteur est au

- Ralenti trop élevé	1. Régler le régime de ralenti plus bas

Ralenti	2. Ressort d'embrayage cassé	2. Remplacer le ressort                                                  .

  - Le starter est fermé	1. Ouvrir le starter

L’outil tourne, mais n’a pas  de puissance

  - contrôler le carburateur 	2. Contacter un réparateur                                  .

  - transmission brisé	3.contacter un réparateur                                           .

  - embrayage usés	4. Remplacer l’embrayage et ressort

-

| L’outil saute | 1. la Lame est endommagée | 1. Remplacez-la par une nouvelle lame |
| --- | --- | --- |
|  | 1. le couteau est usé | 1. Acheter un couteau ou faite le aiguiser |
| Le forage est lent |  |  |

Disposition

Cet outil de jardin ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.   la machine doit être remise à un centre de service  agréé

Déclaration  de conformité

BUILDER

ZI, 32 rue aristide Bergès – 31270 Cugnaux - France

Déclare que la machine désignée ci-dessous :

TARIER THERMIQUE

Réf：HTT492M

Numéro de série :  20161100901à20161101970

Est conforme aux dispositions de la directive « machine » 2006/42/CE et aux réglementations nationales la transposant ;

Est également conforme aux dispositions des directives européennes suivantes :

A la Directive CEM  20014/30/EU

A la Directive ROHS 2011/65/UE   2015/863/EU

Directive sur émissions sonores dans l’environnement des matérielsdestinés à être utilisés à l’extérieur des bâiments 2000/14/CE& 2005/88/EC）

Est également conforme aux normes européennes, aux normes nationales et aux dispositions techniques suivantes :

EN ISO 12100:2010

EN ISO 14982:2009

Fait à Cugnaux, le 8/10/2016

Philippe MARIE / PDG

-